Технологическая карта (план) урока № 6

| Группа | Число |
| --- | --- |
| 2 ивтр |  |

Предмет: Теория и методика преподавания информатики

Тема урока: Внутримашинный системный интерфейс

Тип урока: комбинированный

Вид урока: стандартный

| Требования к уровню знаний учащихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовые компетенции |  | В соотвествии с нормами этикета строить коммуникации в группе с людьми, стоящими на различных позициях; Владеть способами свободного устного и письменного общения на трех языках; |  |
| Профессиональные компетенции |  | Знать сущность педагогического процесса, законы дидактики, психологические особенности развития учащихся. |  |
| Специальные компетенции |  | Формирование умения оперировать основными понятиям, терминами, определениями связанными с внутримашинным системным интерфейсом |  |
| Цели урока | образовательные |  | Получить представление о внутримашинном системном интерфейсе, основные блоки компьютера и их назначение |
|  | воспитательные |  | воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям; воспитание дисциплинированности; |
|  | развивающие |  | развитие любознательности; развитие познавательного интереса; развитие умений учебного труда: умения работать в должном темпе; развитие воли, самостоятельности. |

Межпредметные связи

| Предметы (дисциплины) | Педагогика, психология |
| --- | --- |

Оснащение урока

| Наглядные материалы | Слайды |
| --- | --- |
| Раздаточные материалы |  |
| Технические средства обучения | Интерактивная доска |
| Литература: основная |  |
| Дополнительная |  |

Содержание урока

| Этапы № | Этапы урока, рассматриваемые вопросы, методы и приемы обучения | Приложения, изменения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Орг.момент |  |
| 2. | Активизация |  |
| 3. | Объяснение новой темы | Лекция №6 |
| 4. | Закрепление |  |
| 5. | Домашнее задание | Учить конспект. |

Преподаватель __________  Абдулова А.Г.

Приложение

Лекция № 6

Конструктивно ПК выполнены в виде центрального системного блока, к которому через разъемы подключаются внешние устройства: дополнительные устройства памяти, клавиатура, дисплей, принтер и др.

обычно включает в себя системную плату, блок питания, накопители на дисках, разъемы для дополнительных устройств и с контроллерами – адаптерами внешних устройств.

На (часто ее называют – Mother Board), как правило, размещаются:

Рассмотрим в данной работе внутримашинный системный интерфейс.

1. Характеристика внутримашинного системного интерфейса

– система связи и сопряжения узлов и блоков ЭВМ между собой – представляет собой совокупность электрических линий связи (проводов), схем сопряжения с компонентами компьютера, протоколов (алгоритмов) передачи и преобразования сигналов.

Существуют два варианта организации внутримашинного интерфейса.

1. каждый блок ПК связан с прочими блоками своими локальными проводами; многосвязный интерфейс применяется, как правило, только в простейших бытовых ПК.

2. все блоки ПК связаны друг с другом через общую или системную шину.

В подавляющем большинстве современных ПК в качестве системного интерфейса используется

Важнейшими функциональными характеристиками системной шины являются: количество обслуживаемых ею устройств и ее пропускная способность, т.е. максимально возможная скорость передачи информации. Пропускная способность шины зависит от ее разрядности (есть шины 8-, 16-, 32- и 64-разрядные) и тактовой частоты, на которой шина работает [2].

В качестве системной шины в разных ПК использовались и могут использоваться:

2. Шины расширений

Шина имеет две модификации: PC/XT bus (Personal Computer extended Technology – ПК с расширенной технологией) и PC/AT bus (PC Advanced Technology – ПК с усовершенствованной технологией).

– 8-разрядная шина данных и 20-разрядная шина адреса, рассчитанная на тактовую частоту 4,77 МГц; имеет 4 линии для аппаратных прерываний и 4 канала для прямого доступа в память (каналы DMA – Direct Memory Access). Шина адреса ограничивала адресное пространство микропроцессора величиной 1 Мбайт. Используется с МП 8086, 8088.

Принципы работы ЭВМ. Структура ЭВМ. Современные ЭВМ построены в соответствии с принципами, сформулированными фон Нейманом в 1945 г.:

1. Принцип программного управления: ЭВМ работает по программе, которая находится в оперативной памяти и выполняется автоматически; программы дискретны и представляют собой последовательность команд, каждая из которых осуществляет отдельный акт преобразования информации; все разновидности команд образуют систему команд машины.

2. Принцип условного перехода: При выполнении программы возможен переход к той или иной команде в зависимости от промежуточных результатов вычислений; это допускает создание циклов.

3. Принцип хранимой информации: Команды как и операнды представляются в машинном коде и хранятся в оперативной памяти. При работе команды обрабатываются устройством управления процессора, а операнды -- арифметико-логическим устройством.

4. Принцип использования двоичной системы счисления: Информация кодируется в двоичной форме и разделяется на элементы, называемыми словами. В двоичной системе используются две цифры 0 и 1, что соответствует двум состояниям двустабильной системы (кнопка нажата-отпущена, транзистор открыт-закрыт, ...)

5. Принцип иерархичности ЗУ: Компромисом между необходимыми большой емкостью памяти, быстрым доступом к данным, дешевизной и надежностью является иерархия запоминающих устройств: 1) быстродействующее ОЗУ, имеющее небольшую емкость для операндов и команд, участвующих в вычислениях; 2) инерционное ВЗУ, имеющее большую емкость для информации, не участвующей в данный момент в работе ЭВМ.

Кроме того, современные ЭВМ построены в соответствии с принципами: Магистрально-модульный принцип построения: ЭВМ состоит из модулей: ЦП, ПЗУ, ОЗУ, ВЗУ, устройств ввода и вывода, подключенных к магистрали, состоящей из шин управления (шины команд), адресов и данных. При этом сокращается аппаратура, стандартизируется процедура обмена информацией, но исключается одновременный обмен между несколькими устройствами. ЦП состоит из устройства управления, арифметико-логического устройства, микропроцессорной памяти. Внутренняя память ЭВМ: ПЗУ (самотестирование и загрузка ОС), и ОЗУ (хранение оперативной информации). Внешняя память: НЖМД, НГМД, CD-ROM, DVD-ROM, Zip-диск, стример (хранение больших объемов информации). Устройства ввода: клавиатура, мышь, трекбол, сканер, цифровая фото- и видеокамера. Устройства вывода: монитор, ЖК-дисплей, звуковые колонки, принтер, ЖК-проектор.

Принцип открытой архитектуры -- компьютер не является неразъемным устройством, он может быть собран из независимо изготовленных частей. На системной плате размещены системы, обрабатывающие информацию. Блоки, управляющие всеми устройствами ЭВМ (видео, звуковая, сетевая платы и т.д.), вставляются в стандартные разъемы (слоты) на системной плате. Системный блок содержит микропроцессор, ОЗУ, контроллеры различных устройств, накопители для жесткого, гибкого и компакт дисков, блок питания.

2.2. Центральный процессор ЭВМ. Центральный процессор (ЦП) -- программно-управляемое устройство обработки информации, предназначенное для управления работой всех блоков машины и выполнения арифметических и логических операций. Функции процессора: чтение команд из ОЗУ; декодирование команд, то есть определение их назначения, способа выполнения и адресов операндов; исполнение команд; управление пересылкой информации между МПП, ОЗУ и периферийными устройствами; обработка прерываний; управление устройствами, составляющими ЭВМ. Центральный процессор состоит из устройства управления, арифметико-логического устройства, микропроцессорной памяти, интерфейсной системы.

Устройство управления (УУ) -- формирует и подает во все блоки машины управляющие импульсы; выдает адреса требуемых ячеек памяти, и передает их в другие блоки ЭВМ.

Арифметико-логическое устройство АЛУ состоит из регистров памяти, сумматора и схем управления; используется для выполнения арифметических и логических операций над числовой и символьной информацией. Для увеличения скорости работы АЛУ подключают математический сопроцессор.

Сумматор -- электрическая схема, складывающая поступающие на вход двоичные машинные слова (по 2 байта). Включает в себя два регистра быстродействующей памяти, в которые из шины данных помещают два слагаемых. После суммирования в одном из регистров памяти записывается результат, который и передается в шину данных.

Микропроцессорная память -- память небольшой емкости, но чрезвычайно высокого быстродействия (время обращения к МПП примерно 1 нс). Состоит из регистров с разрядностью не менее машинного слова.

Интерфейс -- совокупность средств сопряжения и связи устройств компьютера, обеспечивающая их взаимодействие. Интерфейсная система микропроцессора -- внутренний интерфейс МП, буферные запоминающие регистры, схемы управления портами ввода-вывода и системной шиной. Она реализует сопряжение и связь с другими устройствами ЭВМ.

Основные характеристики микропроцессора: 1) разрядность шины данных, то есть количество битовых разрядов, обрабатываемых за один такт и пересылаемых в ОЗУ; 2) разрядность шины адреса, определяющий максимальный объем адресуемой ОЗУ; 3) тактовая частота.

| Тип | Год | Частота, МГц | Шина данных | Шина адреса | Адресуемое ОЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8086 | 1978 | 4-12 | 16 | 20 | 1 Мб |
| 80286 | 1982 | 8-20 | 16 | 24 | 16 Мб |
| 80386 | 1985 | 25-40 | 32 | 32 | 4 Гб |
| 80486 | 1989 | 33-50 | 32 | 32 | 4 Гб |
| Pentium | 1993 | 75-300 | 64 | 32 | 4 Гб |
| Pentium I | 1997 | 300-400 | 64 | 32 | 4 Гб |
| Pentium II | 1999 | 450-500 | 64 | 32 | 4 Гб |

Сейчас в ЭВМ используются 32- и 64-разрядные процессоры. Разрядность шины данных микропроцессора определяет разрядность ЭВМ в целом. Разрядность шины адреса процессора задает его адресное пространство, то есть максимальное количество ячеек ОЗУ, которое может непосредственно адресовано микропроцессором. Если шина имеет  разрядов, то адресное пространство --  ячеек емкостью в 1 байт. Если шина адреса имеет 16 или 32 разряда, то объем адресного пространства МП равен  байт  Кбайта или  байт  Гбайта.

2.3. Иерархия памяти ЭВМ. Память ЭВМ должна иметь большую информационную емкость , малое время обращения  (высокое быстродействие), высокую надежность и низкую стоимость. Но с увеличением емкости снижается быстродействие и растет стоимость. Деление памяти на ОЗУ и ВЗУ не снимает это противоречие полностью, так как различие в быстродействии процессора, ОЗУ и ВЗУ очень велико. Поэтому обмен информацией производится через дополнительные буферные устройства, то есть память ЭВМ имеет иерархическую многоуровневую структуру. Чем больше быстродействие ЗУ, тем выше стоимость хранения 1 байта, тем меньшую емкость имеет ЗУ.

Виды памяти: 1) регистры микропроцессорной памяти, а также кэш-память первого и второго уровня (  с,  бит); 2) внутренняя память ПЗУ, ОЗУ (  с,  бит); 3) внешняя память ( с,  бит); 4) массовая или архивная память ( с,  бит).

Эта система запоминающих устройств работает как единое ЗУ с большой емкостью (за счет внешних ЗУ) и высоким быстродействием (за счет внутренних ЗУ).

Микропроцессорная память -- высокоскоростная память небольшой емкости, входящая в МП и используемая АЛУ для хранения операндов и промежуточных результатов вычислений. КЭШ-память -- это буферная, не доступная для пользователя память, автоматически используемая компьютером для ускорения операций с информацией, хранящейся в медленно действующих запоминающих устройствах. Для ускорения операций с основной памятью организуется регистровая КЭШ-память внутри микропроцессора (КЭШ-память первого уровня) или вне микропроцессора на материнской плате (КЭШ-память второго уровня); для ускорения операций с дисковой памятью организуется КЭШ-память на ячейках электронной памяти.

Внутренняя память состоит из ПЗУ (ROM -- Read Only Memory) и ОЗУ (RAM -- Random Access Memory -- память с произвольным доступом). ПЗУ состоит из установленных на материнской плате микросхем и используется для хранения неизменяемой информации: загрузочных программ операционной системы (ОС), программ тестирования устройств компьютера и некоторых драйверов базовой системы ввода-вывода (BIOS -- Base Input-Output System) и др. Из ПЗУ можно только считывать информацию, емкость ПЗУ -- сотни Кбайт. Это энергонезависимая память, -- при отключении ЭВМ информация сохраняется.

Внешняя память относится к внешним устройствам ЭВМ и используется для долговременного хранения любой информации, которая может потребоваться. В ВЗУ хранится программное обеспечение ЭВМ. Внешняя память: НЖМД и ЖМД, НГМД и ГМД (магнитный диск), стример (НМЛ -- накопитель на магнитной ленте), оптические накопители для CD-ROM и DVD-дисков.

Информационная структура внешней памяти -- файловая. Наименьшей именуемой единицей является файл, -- наименованная совокупность однородных данных. Информация в файле состоит из битов и байтов, но они не имеют адресов, так как носитель (магнитный диск) не дискретный.

2.4. Организация внутренней памяти. ОЗУ предназначено для хранения информации (программ и данных), непосредственно участвующей в работе ЭВМ в текущий или в последующие моменты времени. ОЗУ - энергозависимая память, то есть при отключении питания записанная в нем информация теряется. ОЗУ - БИС, содержащие матрицу ячеек памяти, состоящих из триггеров -- полупроводниковых запоминающих элементов, которые способны находиться в двух устойчивых состояниях, соответствующих логическим нулю и единице.

Внутренняя память дискретна, ее информационная структура представляет собой матрицу двоичных ячеек, в каждой из которых хранится по 1 биту информации. Она адресуема: каждый байт (8 ячеек по 1 биту) имеет свой адрес -- порядковый номер. Доступ к байтам ОЗУ происходит по адресам. Так как ОЗУ позволяет обратиться к произвольному байту, то эта память называется памятью произвольного доступа (Random Access Memory).

ОЗУ ЭВМ подразделяется на две области: 1) непосредственно адресуемая память емкостью 1024 Кбайт, занимающая ячейки с адресами от 0 до 1024 Кбайт; 2) расширенная память с адресами 1024 Кбайт и выше, доступ к которой возможен при использовании специальных программ (драйверов). Стандартная память - непосредственно адресуемая память от 0 до 640 Кбайт. Верхняя память - непосредственно адресуемая память от 640 до 1024 Кбайт. Она зарезервирована для видеопамяти и работы ПЗУ.

| Адреc | Содержимое байта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001h | лог. 0 | лог. 1 | лог. 0 | лог. 1 | лог. 1 | лог. 1 | лог. 0 | лог. 0 |
| 0002h | лог. 1 | лог. 1 | лог. 0 | лог. 1 | лог. 0 | лог. 0 | лог. 1 | лог. 1 |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| FFFFh | лог. 0 | лог. 0 | лог. 1 | лог. 0 | лог. 1 | лог. 0 | лог. 1 | лог. 1 |

Преимущества ОЗУ: высокое быстродействие и прямой адресный доступ к ячейке. Недостаток ОЗУ: небольшая емкость (16-32-64-128-256-512 Мбайт), энергозависимость.

Оперативная память включает в себя сравнительно медленную динамическую память DRAM и быструю статическую память SRAM. Центральный процессор работает быстрее DRAM, поэтому ОЗУ большого объема на DRAM используют совместно с небольшой кэш-памятью на SRAM. Кэш-память 1 уровня находится внутри процессора, а 2 уровня - вне процессора на системной плате.

Динамическая память DRAM состоит из запоминающих ячеек, выполненных в виде конденсаторов, собранных в ИС и образующих двумерную матрицу. При записи логической 1 соответствующий конденсатор заряжается, а при записи 0 -- разряжается. Схема считывания разряжает через себя конденсатор, и чтобы записанная информация сохранилась, подзаряжает его до прежнего уровня. Со временем конденсатор разряжается, информация теряется, поэтому такая память требует периодической подзарядки (регенерации), то есть может работать только в динамическом режиме.

Статическая память SRAM при наличии питания хранит информацию сколь угодно долго. Состоит из триггеров - элементов с двумя устойчивыми состояниями. Статическая память SRAM имеет время доступа 1-10 нс, и поэтому может работать на частоте системной шины ЭВМ. Используется для кэширования ОЗУ.

ПЗУ (ROM) состоит из ИС, программируемых в процессе изготовления или после него. Различают: 1) масочные ПЗУ, их содержимое определяется рисунком технологического шаблона (быстродействие 30-70 нс); 2) однократно программируемые ПЗУ, запись информации в которые осуществляется путем прожигания ячеек памяти в специальных устройствах - программаторах; 3) репрограммируемые ПЗУ, которые могут быть перепрограммированы. Наиболее распространены ПЗУ, информация в которых стирается ультрафиолетовыми лучами.

2.5. Системная шина и другие устройства ЭВМ. Системная шина -- основная интерфейсная система компьютера, обеспечивающая сопряжение и связь всех его устройств между собой. Она включает в себя провода, разъемы и схемы сопряжения для параллельной передачи всех разрядов числового кода операнда, адреса ячейки памяти или команды. Системная шина включает в себя: кодовую шину данных (КШД); кодовую шину адреса (КША); кодовую шину команд (КШК); шину питания, имеющую провода и схемы подключения для блоков ПК к системе энергопитания.

Шины ЭВМ характеризуются разрядностью и скоростью передачи информации (байт/с). Разрядность шины -- число проводов, по которым передаются двоичные сигналы. Разрядность шины данных обычно такая же как у микропроцессора.

Системная шина обеспечивает три направления передачи информации: 1) между микропроцессором и ОЗУ; 2) между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних устройств (клавиатура, монитор); 3) между ОЗУ и портами ввода-вывода внешних устройств (в режиме прямого доступа к памяти).

Внутримашинный системный интерфейс -- система связи узлов и блоков ЭВМ, представляющий собой совокупность шин, проводов и схем сопряжения с компонентами компьютера. В качестве системного интерфейса используются шины расширения и локальные шины. Шины расширения используются для большого числа разнообразных устройств и предназначены для расширения функциональных возможностей ЭВМ (шины ISA, EISA, MCA). Локальные шины обеспечивают связь процессора с ОЗУ, ВЗУ, видеосистемой и т.д. (шины VLB и PCI).

Математический сопроцессор используется для ускоренного выполнения операций над двоичными числами с плавающей запятой, над двоично-кодированными числами, для вычисления некоторых трансцендентных функций.

Прямой доступ к памяти (DMA -- Direct Memory Access) -- способ обмена данными, при котором передача данных между основной памятью и внешними устройствами осуществляется минуя процессор. Контроллер прямого доступа к памяти освобождает ЦП от прямого управления накопителями на магнитных дисках, что повышает быстродействие ЭВМ. Без него обмен данными между ВЗУ и ОЗУ осуществляется через ЦП, а при его наличии данные непосредственно передаются между ВЗУ и ОЗУ, минуя ЦП.

Сопроцессор ввода-вывода за счет параллельной работы с ЦП значительно ускоряет выполнение процедур ввода-вывода при обслуживании нескольких внешних устройств (дисплей, принтер, НМЖД, НМГД и др.); освобождает ЦП от обработки процедур ввода-вывода в том числе реализует и режим прямого доступа к памяти.

Контроллер прерываний обслуживает процедуры прерывания, то есть временный останов выполнения одной программы в целях оперативного выполнения другой, в данный момент более важной (приоритетной) программы. Аппаратные прерывания инициируются аппаратурой (сигналом от принтера, таймера, нажатием клавиши). Логические прерывания возникают при нестандартной ситуации ЦП (деление на нуль, переполнение регистров). Программные прерывания появляются, когда одна программа хочет получить доступ к аппаратным средствам. Контроллер прерываний принимает запрос на прерывание от внешних устройств, определяет уровень его приоритета и выдает соответствующий сигнал в центральный процессор. Процессор приостанавливает выполнение исполняемой программы и переходит к выполнению программы обслуживания прерывания, запрошенного внешним устройством. По окончания программы обслуживания вознобновляется выполнение прерванной программы.

Процедуры ввода-вывода информации выполняются по прерываниям. Таймер более десятка раз в секунду вырабатывает импульсы, опрашивающие устройства ввода (клавиатуру, мышь и т.д.). Перемещения мыши, нажатие кнопок клавиатуры регистрируется ЭВМ.

Генератор тактовых импульсов ГТИ генерирует последовательность электрических импульсов. С каждым тактом ЭВМ совершает одну операцию: пересылает число, выполняет команду, осуществляет математическую операцию.

Источником питания являются сетевой блок питания и аккумулятор. Таймер -- электронный секундомер, обеспечивающие отсчет текущего момента времени (год, месяц, часы, минуты, секунды, доли секунд). Таймер подключен к аккумулятору и продолжает работать при выключении ЭВМ.

Системный блок обычно включает в себя системную плату, блок питания, накопители на дисках, разъемы для дополнительных устройств и платы расширения с контроллерами (адаптерами) внешних устройств. На системной плате размещаются: микропроцессор; математический сопроцессор; генератор тактовых импульсов; блоки (микросхемы) ОЗУ и ПЗУ; контроллеры (адаптеры) клавиатуры, НЖМД, НГМД; контроллер прерываний; таймер и др. Остальные устройства (монитор, принтер, клавиатура и др.) подключаются к системному блоку.